市政中心二维、三维探地雷达设备参数

| 序号 | 设备名称 | 说明/技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维探地雷达 | 一、设备用途： 该设备由三维探地雷达、DMI测距装置、高精度RTK、高精度GPS时钟、载车等检测设备构成。设备能以车流速度（非稳态速度）实现道路路面连续检测。系统的稳定性应能够承受正常行驶条件下的振动和冲击的影响，车辆外置部件须具有防雨水功能及安全防护措施，各项检测指标需符合相关行业规范要求。该设备性能应满足以下标准要求：主要用于0-5m地下空洞及道路密实探测、地质剖面分析、地下管线探测、市政路桥检测、混凝土无损检测、水文地质分析等。 |
|  |  | 二、主要技术指标要求： ★1、通道数：不少于13个独立工作的发射及接收天线 △2、采集速度：速度可达130km/h,在采样间隔为0.05m，叠加次数不低于512次时。 △3、等效脉冲重复频率：不低于160MHz。 △4、数据位数： 32bit。 ★5、定位：测距轮，外接GPS，全站仪。 △6、数据时滞：外接高精度GPS时钟。 7、功耗： 不高于108 W。 △8、天线排布方式:可自由在X,Y两个方向调换天线排布方向。 9、定位方式：具有RTK，全自动追踪机器人式全站仪，无定位三种方式。 △10、认证：至少CE认证。 11、精确定位：配备高精度GPS同步时钟。 （二）探头功能及技术要求： ★1、中心频率：200-450MHz，采用高动态范围技术。 △2、探头制式：200-450MHz（高动态范围技术）相控阵双稳态固定偏移距式探头阵列满足横向采样点间距等于波长的1/4,并且所有探头的波长必须是一致；纵向采样间距可在1cm～100cm之间自由选择。 3、探头极化：VV and HH。 △4、可快速从车载三维雷达系统内拿出一组探头自由组合成一套手持或手推三维探地雷达系统。 （三）软件 1、数据实时采集软件： ★1.1系统操作简单，颜色编码的状态指示器可显示重要硬件组件的正确操作。包括每个测量通道的条件和传入定位数据，方便监控信号性能和正确操作 △1.2数据采集屏幕和导航地图视图之间可切换视图。导航视图可以正确对齐测量区域，并最大限度地减少数据中的间隙。同时，颜色编码按钮将警告测量过程中定位数据精度的任何变化。 2、专业数据后处理分析软件： ★2.1专门用于数据后处理工作，用户可在现场实时处理所采到的数据，并可把处理结果打印输出； 2.2软件支持数据处理的过程化管理，可调用、保留或删除数据处理的中间结果，支持数据的预处理、后处理和再处理，支持数据批处理功能； △2.3软件支持数据的黑白或彩色显示，支持数据投影功能。 △2.4软件支持输出点云数据，支持显示任意方向的水平、垂向和纵向切片。 △2.5软件支持输出可编辑可二次处理的格式，便于数据的AI识别。 |
|  |  | 三、基本配置要求 1、至少13个独立的可调换方向及位置的发射及接收天线； 2、单次探测宽度不少于1.5m； 3、电源和数据控制单元一套； 4、移动式车载箱体一个； 5、高精度GPS同步时钟及GPS安装附件一套； 6、距离触发测试系统及电缆一套； 7、三维数据处理和分析软件一套； 8、RTK一套（一个移动站）； ★9、三维探测移动载车一辆。 |
| 2 | 二维探地雷达 | 一、设备用途： 探地雷达天线用于0-5m的地下空洞、松散不密实、脱空、金属及非金属管线、暗渠、方沟进行有效探测。要求本系统采用一体化设计，同时自备DGPS系统，技术领先、成熟的、配套完整的、能够进行实际生产的、具有国际先进水平的仪器设备系统，并具有高精度、高可靠性、高灵活性、轻便耐用的特点。 |
|  |  | 二、主要技术参数 ★1、天线中心频率： 170-300 MHz及400-600MHz，两个频率。 △2、输出数据分辨率:32位，采用实时采样技术 △3、探测速度：不低于130km/h,道间距0.05m,叠加次数不小于512次 ★4、工作时间>7h △5、轨迹定位:内置DGPS ★6、采集模式:测距轮、时间或点测,可外接GPS 7、工作温度:-20°C~ +50°C 8、一个天线内置双频且无线传输信号，安卓手机和平板电脑均可工作。 ★9、采集软件：是Android™ （>ver. 5 Lollipop）或更新版本下的采集及处理软件可进行参数设置、系统校准、数据采集、滤波处理、图形编辑、时间－深度转换、多道采集和图形打印等功能。 10、二维雷达数据及解释软件包：该软件用于处理和解释反射及透射数据（包括探地雷达，地震反射及超声波数据）；模块式组合，可以根据不同需要选购，如可做二维、正演，层析成像，CMP数据处理，孔中数据处理及解释；Windows下运行，可以缩放及移动窗口，支持各种打印机；可以接受多种数据格式，如SEGY、SEG2及RD3数据等。 |
|  |  | 三、配置 1、170-300 MHz及400-600MHz天线一个、可连续工作6~8小时锂电池、充电器。 2、直径150mm测距轮1个。 3、主要软件包括：采集软件及雷达数据处理及解释软件包。 |

注：1、所有打“★”号的条款必须满足，不满足的作无效标处理。所有★及△项须提供官方技术资料（包含产品彩页、技术文件、产品说明书等）。如果投标文件的应答与招标文件的要求有所不同，但其应答的条件优于招标文件要求，则该项偏离允许接受，如果投标文件应答的条件低于招标文件要求，或附有招标人不能接受的条款的，将被视为负偏离。

2、投标人投标文件中须按招标文件要求提供投标技术参数偏离响应表作为评审依据。如果未完整填写此表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为完全响应本项目参数的价格。

3、签订合同之前，采购人有权要求中标方携带与投标产品性能一致的样机到采购人指定地点，现场核验所有技术参数，如中标方将虚假技术参数提供给采购人，导致拟中标设备不能满足本次招标的技术参数时，视为设备不合格，采购人将拒绝签订合同，并追究中标方的违约责任和法律责任。

4、在招标人与中标人签订合同期间，中标人未在投标文件“偏离表”中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金。

特种检测电梯设备参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式X射线探伤机 | 一、性能要求 ★定向陶瓷X射线探伤机，X射线管为波纹陶瓷管，X射线发生器体积小，阳极接地，风扇强迫冷却，重量轻，携带方便，操作简单，按1:1方式工作休息，延时曝光，需保证操作者安全。 二、技术要求 ★1、输出电压：200-350KV连续可调 2、管电流：5mA 3、焦点尺寸：2.5×2.5mm 4、射线辐射角度：40º+5º 5、灵敏度：≤1.5% ★6、最大穿透力：60mm（A3钢） 7、尺寸 发生器：≤340mm×340mm×680mm 控制器：≤300mm×280mm×150mmmm 8、重量 ★发生器：≤34kg 控制器：≤11kg 三、配置要求 1、X射线发生器 1套 2、控制器 1台 3、链接电缆20米 1根 4、电源电缆10米 1根 5、合格证、说明书 1套 | 2 |
| 2 | 便携式X射线探伤机 | 一、性能要求 ★定向陶瓷X射线探伤机，X射线管为波纹陶瓷管，X射线发生器体积小，阳极接地，风扇强迫冷却，重量轻，携带方便，操作简单，按1:1方式工作休息，延时曝光，需保证操作者安全。 二、技术要求 ★1、输出电压：100-200KV连续可调 2、管电流：5mA 3、焦点尺寸：2.0×2.0mm 4、射线辐射角度：40º+5º 5、灵敏度：≤1.5% ★6、最大穿透力：30mm（A3钢） 7、尺寸 发生器：≤220mm×220mm×580mm 控制器：≤300mm×280mm×150mm 8、重量 ★发生器：≤17kg 控制器:≤11kg 三、配置要求 1、X射线发生器 1套 2、控制器 1台 3、链接电缆20米 1根 4、电源电缆10米 1根 5、合格证、说明书 1套 | 6 |
| 3 | 暗室设施和胶片冲洗装置（全自动工业洗片机） | - 性能要求 1、显影轴架设计精密、采用高分子材料高精度加工成形，需能保证冲洗长度在15米以上，胶片不会跑偏，冲洗过的胶片无卡片、划伤的现象。 2、配置防光罩，防止光线、灰尘进入洗片机。 3、设备制造需符合国家相关安全标准要求。 二、技术要求 ★1、洗片过程：全自动冲洗循环，自动补充溶液，电子显影定影，独立控温 ★2、洗片机处理范围：所有单张或者卷筒工业射线底片 ★3、洗片最大尺寸：满足（14×17）in的洗片要求 4、洗片最小长度：10cm及以上 5、全程时间：（3.2s-16分钟）每0.1分可调，显影时间：37-185S 6、进片速度：15.5-76.5cm 7、药槽容积：显影、定影、水洗各13升，配有药水净化装置 8、显影液、定影液独立控温，温控：（20-40）℃，可调，温控精度0.1℃，带过热温度保护功能。 烘干加热温度范围：（20-70）℃，每1℃可调 9、抽风系统：内置风扇，耐腐蚀的通风换气装置 10、药液补充：自动计算胶片面积，显影定影独立自动补充，补充范围50-4000ml/m2，每次走片均需自动补充；外置安装，维修方便 11、传动辊排装置：采用链条传导显影、定影、水洗、烘干，应具有抗酸抗碱，使用寿命长的效果 ★12、且有独立的停显槽：停显槽内保证至少2组传输滚轴，胶片运行顺畅，减少显影液对定影的污染，能够提高药水使用时间（提供实物图片证明） ★13、自动清洗滚轴：在显影定影之间的易结晶、易脏的滚轴配置自动清洗功能。（提供实物照片说明） 14、耗水量：洗片时2L/min ★15、补充桶有刻度提示标签，显影液25L，定影液25L（提供实物照片） ★16、操作程序：可预设10组操作程序，满足不同胶片的冲洗要求（提供界面图片证明） 17、显影温度降温装置：当显影温度超过设定温度1℃时，该装置启动，显影温度降到设定温度停止工作，保证洗片质量 18、液位报警系统：保护设备的药液加热系统，自动检测液位 19、自动上药功能：自动检测药槽内显影和定影定液位情况，并自动注入显定影工作液 ★20、配套150L闭水循环设备及耗材（闭水循环工作液）（提供实物照片和相关资质文件） 三、配置要求 1、净化水装置 2、150L闭水循环设备及耗材（闭水循环工作液） 3、显影液25L，定影液25L 4、洗片机显影套药 | 1 |
| 4 | 便携式磁粉探伤仪 | 一、性能要求 1、无线一体机,无任何外部接线,集磁探、供电、照明光、紫外光等功能于一体,结构紧凑,体积小,重量轻。 ★2、产品集成有智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态,保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响，保证检验质量。 3、电池满电时和把电池电放光并充电5分钟时，提升力和灵敏度不变。 4、开机状态下2分钟不工作，仪器自动关机,省电、安全。 ★5、智能多功能开关,整机一键操作,开关集加电、加磁、照明等所有工作，防尘防水能力更强。 6、要有自动空载识别及自动保护功能，免于仪器空载时过流过热而损坏。 7、过压、欠压、过流、短路等保护功能。 8、充电低温保护功能，即温度<0℃时禁止充电。 9、工作高温保护功能，即温度>70℃时自动断电。 二、技术要求 ★1、提升力(任何电量时)：≥70N ★2、灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 3、电磁探头体积：175×165×49mm ★4、电磁探头重量：＜1.4kg ★5、磁极间距：35～200mm ★6、磁极垂直内间距：110mm 7、白光强度：≥2000LUX 8、黑光辐照度：≥4000uW/cm2 9、锂电池重量：<270g 10、锂电池体积：90×52×45mm 11、工作时间：16小时 12、工作暂载率：100% 13、电池充电环境温度：0～45℃ 14、电池工作环境温度 -20～60℃ 15、充电时长：4～6h 16、专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC 三、配置要求 1、一体化磁轭(无电池) 1个 2、专用电池 2个 3、专用充电器 2个 4、调脚工具 1个 5、正斜脚 1对 6、专用工作包 1个 7、使用说明书 2份 8、合格证 1份 9、仪器箱 1个 | 6 |
| 5 | 便携式磁粉探伤仪 | 一、性能要求 1、无线一体机, 无任何外部接线，集磁探、供电、照明光等功能于一体，结构紧凑，体积小，重量轻。 2、产品无需外接电源即可产生稳定的旋转磁场, 让磁粉探伤更加简单、方便、高效、安全。 3、高亮度LED白光源和紫外光源，白光光照强度能达到12000Lux，黑光辐照度能达到8000μW/cm2，既可进行普通磁粉探伤，也可进行荧光磁粉探伤。 ★4、产品集成有智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，恒磁输出，保证提升力和灵敏度不受电池电量的影响，保障检验质量。 5、电池满电时和把电池电放光并充电5分钟时，提升力和灵敏度不变。 6、多用途智能按键，整机只有一个按键，防尘防水能力更强，集电源接通，加磁、黑白光灯转换于一体。 7、仪器开机状态下2分钟不工作将自动关机，省电、安全。 ★8、仪器需有自动空载识别及自动保护功能，免于仪器空载时过流过热而损坏。 ★9、过压、欠压、过流、短路等保护功能。 10、充电低温保护功能，即温度<0℃时禁止充电。 11、工作高温保护功能，即温度>70℃时自动断电。 12、探头采用高温喷涂、激光成形的包胶工艺，具备防尘防水防振能力。 13、无按键电量显示功能，增强防尘防水能力。 二、技术要求 ★1、提升力(任何电量时)：≥118N 2、灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 ★3、整机体积：≤220×170×145mm ★4、整机重量：≤3.7kg 5、磁极间距：105×100mm 6、白光光照强度：6000-12000Lux（100×100mm范围）, 7、黑光辐照度：2000-8000μW/cm2（Ф80mm范围） 8、工作时间：8h 9、工作暂载率：100% 10、电池工作环境温度：-20～60℃ 11、电池充电低温保护温度：<0℃ 12、电池工作高温保护温度： >70℃ 13、充电时间：3～4h 14、充电电源：100~240V/AC 15、专用充电器：16.8V/3A 三、配置要求 1、一体化旋转探头 1个 2、专用电池 2个 3、专用充电器 2个 4、专用工作包 1个 5、使用说明书 2份 6、合格证 1份 7、仪器箱 1只 | 2 |
| 6 | 便携式磁粉探伤仪 | 一、性能要求 ★1、充退磁直接切换，操作简便。 2、同系列产品统一机芯，通用互换。 3、大电流插头座使用可靠，拆装方便。 4、能对工件进行交流磁化和自动退磁，交流磁化带断电相位控制器，剩磁稳定，确保探伤质量。 5、仪器配备支杆探头，还需另外配低压磁化线圈，实现一机多用。 二、技术要求 ★1、额定输出电流：交流0-1000A 2、电源电压：单相220V 50HZ 3、占载率：200A 80%； 500A 50% ；1000A 20% 4、输入功率：28A 5、输出电缆长度：2.5M 6、输出电缆截面积：50 mm² 7、仪器外形尺寸：240×180×320mm（高×宽×长） 8、重量：≤16kg 三、配置要求 1、主机 1台 2、电源线3×2.5²×5M 1根 3、电缆线50²×2.5M 2根 4、脚踏开关 1只 5、支杆手把 1副 6、圆锥探头 1副 7、圆柱探头 1副 8、5A保险丝 5只 9、说明书 1份 10、合格证书 1份 11、保修卡 1份 | 1 |
| 7 | 检测试块 | 一、CSK-ⅡA-1试块（含支架），数量1，满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 二、CSK-ⅡA-2试块（含支架），数量1，满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 三、板材超声对比试块1# - 使用范围：＞20~40mm - 检测距离：10、20、30； - 尺寸：160×30×40 - 满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 四、板材超声对比试块2# - 使用范围：＞40~60mm - 检测距离：15、30、40； - 尺寸：160×40×60 - 满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 五、板材超声对比试块3# - 使用范围：＞60~100mm - 检测距离：15、30、45、60、80； - 尺寸：240×40×100 - 满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 六、板材超声对比试块4#（含支架） - 使用范围：＞100~150mm - 检测距离：15、30、45、60、80、110、140； - 尺寸320×60×150 - 满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 七、板材超声对比试块5#（含支架） - 使用范围：＞150~200mm - 检测距离：15、30、45、60、80、110、140、180； - 尺寸：360×60×200 - 满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 八、板材超声对比试块6# （含支架） - 使用范围：＞200~250mm - 检测距离：15、30、45、60、80、110、140、180、230； - 尺寸：600×60×250 - 满足NB/T 47013-2015 《承压设备无损检测》标准要求 九、300×100×2～20十阶梯试块，数量1，满足NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》标准要求 十、A型/C型/D型/M型标准试片，数量2，满足NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》标准要求 十一、45N提升力试块，数量1，满足NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》标准要求 十二、118N提升力试块，数量1，满足NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》标准要求 十三、渗透检测对比试块A型，数量2，满足NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》标准要求 十四、渗透检测对比试块B型，数量4，满足NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》标准要求 | 1 |
| 8 | 射线报警仪（无损检测辅助器材） | 一、性能要求 1、可监测X、γ射线和硬β射线，适用于个人剂量率报警；样品辐射剂量率评估；建筑物辐射剂量率测量；医院、工厂、学校等辐射剂量率剂量。 2、大面积带背光的LCD显示器。 3、高灵敏的GM计数器。 4、可同时进行剂量率和累积剂量的测量。 5、脉冲寻源功能，快速查找，定位放射源位置。 6、最大剂量率值保持功能。 7、自动切换量程、自动保存累计剂量，断电可长时间保存。 8、累计剂量和剂量率报警功能，可预置剂量率报警和累积剂量报警阈值，自动故障检测及保护功能。 9、声音、振动、声音+振动、静音报警方式任意选择。 二、技术要求 ★1、测量范围：剂量率：0.01μSv/h～5000μSv/h，累积剂量：0.00μSv ～9999Sv ★2、X-γ能量范围：40keV～3.0MeV ★3、灵敏度： 1.5cps /(μSv/h) ★4、相对基本误差：≤±10% (在20μSv/h) ★5、剂量率报警阈值：全量程内可调 6、累计剂量报警阈值：全量程内可调 7、防护报警响应时间：≤5秒 ★8、显示单位：剂量率：μSv/h、mSv/h、Sv/h 自动切换，累积剂量：μSv、mSV、Sv 自动切换，计数率：cps 9、供电方式：二节AAA电池 10、尺寸：≤105×57×24 mm 11、重量：≤80克（不含电池） 三、配置要求 χ 、γ个人辐射剂量报警仪，皮包，挂绳，包装盒，说明书，保修卡。 | 6 |
| 9 | 黑度计（含标准密度片）（无损检测辅助器材） | 一、性能要求 1、既可测量密度值又可测量密度差值。 2、使用高稳定性光源，采用特殊的光头结构，电路部分采用高精密检测技术，具有抗光、电干扰的能力。 4、新增加的观片区，可方便用户准确定位校验点和测量点。 5、仪器采用金属外壳，可有效地屏蔽外界的电磁干扰，保证仪器的稳定性。 6、开机预热 5 分钟后，只需按校零按钮后便可进行正式测量。 7、大容量锂离子电池：充满一次电，在打开观片区光源时可供连续工作 4 小时以上，在关闭观片区光源时可连续工作 24 小时以上。 ★8、配有校准软件，方便用户后期自行校准仪器。 9、带有数据存储功能。 二、技术要求 ★1、测量范围：0～5.0D（对大于 5.0D 的亦有参考价值） ★2、测量区域：ф2mm（光孔直径） ★3、重复误差：≤±0.01D ★4、测量误差 (0.00D～3.00D) ≤±0.02D (3.00D～4.50D) ≤±0.03D (4.50D～5.00D) ≤±0.04D 5、显示方式：断码屏显示 6、适配器：8.4V--1000mA 7、电池容量：≥2000mAh 8、充电时间：≤ 2h 9、待机时间：≥ 24h 10、工作时间：≥ 4h 11、整机功耗：≤4W 12、使用环境：0～40℃，相对湿度≤ 85% 13、外形尺寸（mm）：≤210×100×110 三、配置要求 1、密度计 1 台 2、适配器 1 个 3、使用说明书 1 份 4、仪器保修卡 1 份 5、合格证 1 份 | 1 |
| 10 | 观片灯（无损检测辅助器材） | 一、性能要求 ★1、采用分屏设计，可以根据评片尺寸的大小和需求，通过分屏调节旋钮将屏幕调节成 70×55mm、70×110、70×220mm 三种评片视窗，无需使用传统遮光板来控制视窗尺寸，使用更加方便，还可降低观片灯的热量。 2、观片灯采用微电脑控制，采用编码器+PWM 方式调光，可以轻按调光旋钮（手动方式）或用脚踏开关点亮观片灯；观片灯调光范围宽（5-100%），亮度变化均匀。 3、具有安全保护功能：观片灯连续点亮 15 分钟，观片灯会自动熄灭，使用更安全，光源使用更长久。 4、最高亮度：最高亮度达到35万cd/m2 以上，超过国家标准30万cd/m2 的要求。 二、技术要求 ★1、最高亮度：≥35万 cd/㎡（响应文件中需提供法定计量机构出具的检测报告予以证明） ★2、屏幕视窗：70mm×55mm、70mm×110mm、70mm×220mm 三种评片视窗，通过旋钮切换 3、调光方式：采用编码器+PWM 方式调光 ★4、点亮方式：手动按钮或脚踏开并点亮 5、定时关机：连续点亮 15 分钟，观片灯会自动熄灭 ★6、观测胶片黑度：5.0 D ★7、光源：LED 光源 8、光源色温：9000K 以上 9、光源寿命：≥3 万小时 10、功率：≤350W 11、重量：约 5kg 12、观片灯采用非金属外壳，轻便美观，保证安全 13、电器安全：通过第三方检测 | 4 |
| 11 | 黑光灯（无损检测辅助器材） | 技术要求 ★1、黑光强度：38cm处，＞80004W/cm 2、黑光峰值波长：约365nm，没有有害的UVB和UVC. ★3、黑光波长：315～400nm ★4、照射面积(38mm 处)：120mm 5、紫外线灯珠：4×3W进口灯珠，寿命长 6、电池容量：4×18650进口电芯，14.4Ah/3.7V 7、锂电池寿命：充放电约500次 8、启动特性：瞬间启动，即开即用，不需预热 9、透镜：进口防爆365nm滤光玻璃 10、机身材质：全航空铝机身，散热好，手感好，轻 11、体积：≤150×145×60 12、重量：约700克 13、工作时间：1天 14、充电时间：4~6小时 15、专用充电器：220VAC-4.2V/1.5A | 1 |
| 12 | 光照度计（无损检测辅助器材） | 一、技术要求 ★1、液晶显示：3 1/2位显示，最大显示“1999” 2、超量程显示：“OL” 3、传感器类型：可见光数字传感器 4、采样速率：100次/秒 ★5、量程：20 Lux～20000 Lux ★6、精度：≤±3% 7、外形尺寸：195mm×45mm×26m 8、重量：约185g(包括电池) 9、安规标准：EN61326：2006；EN55022：1998+A1+A2；EN55024：1998+A1+A2 10、数据存储：2044 11、操作温度：0℃～30℃（不大于80%RH）；30℃～40℃（不大于75%RH）；40℃～50℃（不大于45%RH） 12、储存温湿度：-20℃～+60℃(不大于80%RH) 二、配置要求 1、主机 1台 2、说明书 1本 4、9V电池 1节 5、合格证 1份 6、感光镜保护盖 1个 | 1 |
| 13 | 黑光辐照度计（无损检测辅助器材） | 一、技术要求 ★1、手动/自动量程切换 2、数字液晶显示，带背光，光谱及角度特性经严格校正 3、数字输出接口（USB,冗余供电） 4、低电量提醒、自动延时关机 5、有数字保持、轻触按键操作，蜂鸣提示 ★6、辐照度测量范围：(0.1～200 000) μW/cm2 7、波长：（320～400）nm，λP＝365nm ★8、示值误差：±8％ 9、余弦特性(方向性响应)误差：10% 10、线性误差：±1.5% 11、换档误差：±1% 12、短期不稳定性：±1%（开机30min后） 13、疲劳误差：3% 14、零值误差（满量程FS）：±1% 15、响应时间：1秒 16、尺寸和重量：≤160mm×78mm×43mm；≤0.2kg | 1 |
| 14 | 磁场指示器（无损检测辅助器材） | HK-1/2/3，满足NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》标准要求 | 1 |
| 15 | 着色渗透套装（无损检测辅助器材） | 500ml气雾罐，6罐一套（渗透剂1罐、显像剂2罐、清洗剂3罐），共20套。水、溶剂两用型。满足JB/T7523-2010、EN IS03452.2-2013、GB/T18851.2-2008、NB/T47013.5-2015执行标准。 | 1 |
| 16 | 可燃气体分析设备（无损检测辅助器材） | 一、性能要求 ★1、便携式可燃气体检测仪，采用泵吸式或扩散式检测方式，兼具单一/多合一气体（最多6种气体）检测功能，一体成型设计，防尘防水防跌落。 ★2、可自定义设置数据储存：按时间段、只储存报警值、全部数据储存，储存满时新数据替换旧数据，替换时间段可自定义设置。 3、全量程检测，高低量程自动切换，最低可以检测到1ppb、0.001ppm，最高可检测99.999%Vol。 4、报警值可任意设定，报警方式可选低报警/高报警/区间报警/加权平均值报警。 5、红外遥控功能，用户可以远程通过遥控器完成对仪器的单一或批量校准、信号输出模式、报警设置。 ★6、具有过载保护功能，抗电磁干扰，自动对传感器进行温度补偿。 7、内置无刷真空泵，可自动/手动单独开启关闭，微负压环境可将气体抽出检测。 ★8、中英文界面可选择，三种显示模式可切换；可查看历史数据、实时曲线图。 ★9、可记录校准日志、维修日志、故障解决对策，传感器寿命到期提醒，下次浓度校准时间提醒功能。 二、技术要求 ★1、配置气体类型 EX：量程：0-100%LEL，分辨率：0.1%LEL，精度： ±3%FS H2S：量程： 0-20ppm，分辨率：0.01ppm，精度：±3%FS CO：量程：0-100PPM，分辨率： 0.01PPM，精度：±3%FS O2：量程：0-30%vol，分辨率：0.01%vol，精度：±1%FS ★2、重 复 性： ≤±0.5% 3、响应时间：≤15秒（T90） 4、恢复时间：≤20秒 ★5、显示方式： 2.5英寸 320×240高清彩屏 6、外壳材质：高分子外壳、耐高温、防爆耐腐蚀、坚固耐用 ★7、防爆标志：ExiaⅡCT4 8、 防护等级：IP65 9、工作温度：-20℃～+50℃ 10、工作湿度：≤10%～95%RH，无冷凝（湿度>90%RH，凝露可配过滤器） 11、工作压力：≤300Kpa（表压） 12、温度显示：-40℃~+120℃ 精度0.3℃ 13、湿度显示：0-100%RH 精度3%RH 14、通讯接口：红外、USB、RS232 自动识别 15、数据存储：2万条数据存储 （16/32GB内存，10万组/20万组数据 选配） 16、电池容量：4800mA 17、尺寸：≤165mm×75mm×30mm（L×W×H） 18、重量：≤0.3Kg 三、配置要求 1、主机（含配置气体传感器和电池）1 台 2、折叠式采样管 1 根 3、便携式手提箱 1 个 4、充电底座 1 个 | 5 |
| 17 | 管道机器人电缆线（无损检测辅助器材） | 适用于施罗德SC200爬行机器人。爬行器和控制器通过线缆盘电源集中供电电缆线采用加强电缆，具有耐磨、防水、防腐等性能，配备电缆接头保护装置，电缆线长120m | 2 |
| 18 | 超声波测厚仪（无损检测辅助器材） | 一、技术要求 ★1、测量范围：0.75～508mm ★2、采用2.4寸320×240彩色液晶显示屏，亮度可调 3、仪器可适配多种型号的双晶探头，具备探头识别和自校准功能 ★4、具有发射-回波、界面-回波、回波-回波测量模式 ★5、可实现穿透涂层测量，最高可穿透厚达2.5mm的涂层 6、仪器可动态补偿探头变化和耦合差异带来的测量误差，提升测量精度 ★7、具有零位校准、声速校准、两点校准等多种校准方式 ★8、分辨率为0.001、0.01、0.1毫米可选（或0.0001、0.001、0.01英寸可选）； 9、具有增益调节功能 ★10、具有单值B扫描显示功能 11、用户可开启高达每秒20次的快速测量模式 12、具有报警功能，可自由设置报警上、下限 13、具有差值、最大最小值显示方式 14、可存储多达50000个测量值，具有二维栅格存储功能 15、在线升级功能 ★16、可通过USB和蓝牙通讯，还可由USB接口提供供电。通过蓝牙可与平板、手机等终端进行数据传输，将测量数据实时传输至终端。 17、具备RS485扩展接口 18、可匹配探头 （1）标准探头：测量范围（钢）：0.8～300mm；3.0～127mm。示值误差：H＜10mm，±0.05mm；H≥10mm，±(0.01+0.5%H)mm。测量模式：发射-回波、界面-回波、回波-回波 （2）小管径探头：测量范围（钢）：0.6～100mm。示值误差：H＜10mm，±0.05 mm；H≥10mm，±(0.01+0.5%H)mm。测量模式：发射-回波、界面-回波 （3）TSTU32 探头：测量范围（钢）：3.0～508mm。示值误差：H＜10mm，±0.1 mm；H≥10mm，±(0.01+1%H) mm。测量模式：发射-回波、界面-回波 （4）高温探头：测量范围（钢）：1.2～225mm；4.0～80mm(高温)。示值误差：H＜10mm，±0.1 mm；H≥10mm，±(0.01+1%H)mm。测量模式：发射-回波、界面-回波 19、分辨力：0.001mm 或0.01mm或0.1mm可选 ★20、声速调节范围：508 m/s～18699m/s 21、显示器：彩色TFT液晶显示器，320x240像素 ★22、频率范围：0.5 MHz～20MHz 23、测量速率：标准(4Hz)、快速(20Hz) 24、数据存储：50个数据文件，每个可存储1000的测量值 25、电源：三节AA或镍氢电池 26、外形尺寸：≤134mm×76 mm×31.5 mm 27、重量：≤178g（无电池） 三、配置要求 1、主机 1台 2、标准探头 1支 3、小管径探头 1支 3、耦合剂 1瓶 4、AA干电池 1组 5、说明书、合格证等资料 1份 | 3 |
| 19 | 超声波测厚仪（进口）（无损检测辅助器材） | 一、性能要求 可从金属管道、箱罐及其它部件的一侧对部件内部受到腐蚀或侵蚀的部位进行精确的测量，机身小巧轻便，单手就可以进行操作，带有宽大的背光LCD屏幕，屏幕上数值显示和色彩区分功能键部位直观明了，能够直接访问主要功能。 二、技术要求 ★1、厚度范围：0.50 mm ～ 635 mm(取决于材料、探头类型、表面条件和温度) ★2、材料声速范围：0.508 mm/μs ～ 18.699 mm/μs 3、分辨率（可选择）低：0.1 mm；标准：0.01 mm ★4、探头频率范围：2.25 MHz～10MHz（–3dB） 5、操作温度范围：-10℃～50℃ 6、外型尺寸（宽×高×厚）：≤84mm×155mm×40mm 7、重量：≤340g 8、电池：3节AA碱性电池 9、电池工作时间： 电池供电时间≥150小时； 如使用背光，供电时间≥30个小时。 10、设计符合EN15317标准 11、爆炸性气氛：通过了MIL-STD-810F 511.4程序I中的测试 12、报警模式：可编置高/低报警设定点，带有声音和视觉指示器 13、显示屏的保持/空白模式：测量完成后，屏幕上可以继续显示测到的数据，或显示为空白 14、背光：场致发光显示，可以选择“开启”或者“自动开启” 15、接收器带宽：1MHz～18MHz（–3dB） 16、公制/英制模式 17、防护等级IP65 三、配置要求 1、主机 1台 2、双晶探头 1个 3、AA碱性电池 2节 4、试块和耦合剂 1套 5、便携箱 1个 6、手腕带 1个 | 3 |
| 20 | 高温测厚仪（无损检测辅助器材） | 一、性能要求 1、能测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他非金属如：PE材料、聚乙烯、玻璃钢等材质任何超声波的良道导体。有常规测量、最小厚度捕获、最大厚度捕获、差值、上下限 LED 报警等功能。 ★2、可显示 A 扫描波形，单值 B 扫描，方便对复杂工件进行回波分析和测量；具有多种测量方式，可设置空白以屏蔽余震或杂波。 3、仪器可适配多种类型探头，单双晶适用；可穿透涂层、分层测量。 二、技术要求 1、显示：彩色 TFT 液晶显示器，320x240 像素,5 位显示，具有背光灯； ★2、测量范围：0.15～508mm ★3、测量分辨率：0.1mm/0.01mm0.001 可选，可以在不去除涂层的情况下准确测量基体厚度（不用打磨），可分层测厚，同时显示； ★4、可测量非金属基体上的涂层厚度,比如：木材上,石头,混凝土,玻璃钢等复合材料上，涂层厚度(0.01-10mm)。以及多层涂层之间每层的厚度。 ★5、可以匹配500℃（5MHz）高温探头、小管径探头、铸铁探头、1MHz单晶接触探头、TSTU32 探头，5MHz单晶接触探头， 15MHz单晶带延迟块探头等。 6、穿越涂层测量模式（回波-回波方式）：金属壁厚测量范围2～127.0mm，涂层厚度范围为 0.1～10mm ★7、校准：一点、两点校准（较零位、零位声速同时较）、自校 ★8、增益调节范围：0-99dB；屏蔽条：始脉冲-底波、界面波-底波、回波-回波模式均可调节。斜率：可调节至 11。以上三个功能、组合使用，可测量各种特殊材料，比如含钼类不锈钢（316、317 等）、玻璃钢、球化率极差的铸铁、灰铁等材质 9、增益范围：0-99dB，1dB步进 ★10、数据储存：5000 个数据文件,可存储500000 的测量值和波形 11、耐冲击、防尘、仿溅，符合IP65 12、语言：中英文可选 ★13、I / O 连接器：单晶 lemo 探头，带 USB 接口可通讯和SD储存卡 14、温度：工作时环境温度：-10～+50℃，储存时环境温度：-20～+60℃ 15、外形尺寸（mm）：≤187mm×87mm×43mm 三、配置要求 1、主机 1 台 2、标准探头 1支 3、高温探头 1支 4、试块 1 个 5、耦合剂 1 个 6、涂层试片 1 个 7、说明书、产品合格证、保修卡等资料 1 份 | 2 |
| 21 | 超声检测探头一批及辅材 | - 牛角试块2块 2、斜探头（根据要求提供）不少于50只 3、直探头（根据要求提供）不少于20只 4、双晶直探头（根据要求提供）不少于10只 5、爬波探头（根据要求提供）不少于10只 6、表面波探头（根据要求提供）不少于10只 7、双晶纵波斜探头（用于检测不锈钢对接焊缝）不少于10只 8、定制探头（根据要求提供）不少于20只 9、高温探头、锲块和探头线（配50支高温耦合剂）不少于10只 10、探头线不少于50根 11、耦合剂和试块清洁剂若干 12、以上探头均采用高阻尼窄脉冲复合材料晶片，确保探头品质。 | 1 |
| 22 | 磁粉渗透检测辅材 | 1、磁悬液不少于100瓶 2、反差剂不少于100瓶 3、滴定管两支并配备测量装置。 4、黑光灯防护眼镜5副 5、黑磁粉、红磁粉各5桶并配备磁悬液配置器材和喷壶5套 6、干法磁粉和高温磁粉各5桶，并配备相应检测器材5套 7、定制（根据要求提供）辅材一批 | 1 |
| 23 | 射线检测辅材 | 1、磁性暗袋（80×100/150/260）各规格不少于50个； 2、增感屏、铅字（数字、字母、符号）、铅字带、像质计（等径I、II、III型）、红灯、磁铁、贴片框、评片尺等辅助器材1批，根据需求提供； 3、工业胶片不少于50盒并配备相应的剪裁工具（根据需求提供）； 4、洗片机套药、闭水循环工作液等耗材1批，根据需求提供。 | 1 |
| 24 | 工具包（TC检测专用设备） | 每个工具包包含： 1、世达品牌的螺丝刀 十字螺丝刀（【十字】#0x100/62303） 1把 十字螺丝刀（【十字】#1x150/62309） 1把 一字螺丝刀（【一字】3.2x100/62203） 1把 一字螺丝刀（【一字】5x150/62209） 1把 2、世达品牌内六角（9件T型球头内六角扳手组套/09117） 1套 3、便携式手电 2个 4、电梯专用三角钥匙（长度100mm） 1把 5、大力钳 1把 6、阻门器 1个 7、电工绝缘胶布（黄色10米） 3卷 8、防护手套（800加厚蓝珠） 10双 9、便携式斜挎包：宽44cm×高34cm×厚19cm 10、对讲机2部 （1）技术要求 1.基本要求 ★1）频率范围：403-470 MHz。 2）典型 RF 输出功率(高/低)：4W/1W。 3）信道间隔：12.5 / 25 kHz。 ★4）信道数量：32。 5）尺寸(高×宽×深)：≤115mm×662mm×40mm。 6）重量(包括锂电池、天线和背夹)：≤280g。 7）电池续航时间：≥15 小时 8）IP等级：IP54。 9）电压：7.2V。 10）工作温度范围：-30℃至60℃。 11）数字声码器类型：AMBE+2™。 2.接收器要求 1）模拟灵敏度(12 dB SINAD)：0.18μV。 2）数字灵敏度(5% BER)：0.18μV。 3）互调：>65dB。 4）邻道选择性:>60dB@12.5kHz/>65dB@25Khz。 5）传导杂散发射： <-57dBm[<1GHz];<-47dBm[>1GHz ]。 6）频率稳定度：±1.5ppm。 7）音频输出(额定/最高)：1W/2W。 8）音频失真：3%。 9）交流声及噪音：-40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz。 3.发射器要求 1）模拟FM调制：12.5kHz:11K0F3E/25 kHz:16K0F3E。 2）4FSK数字调制：12.5kHz数据:7K60FXD、12.5kHz数据和语音:7K60FXWV。 3）数字协议：ETSITS 102 361-1、-2、-3。 4）调制限制：±2.5kHz@12.5kHz/±5.0 kHz@25kHz。 5）传导杂散发射： <-36dBm[<1GHz];<-30dBm[>1GHz]。 6）频率稳定度：±1.5ppm。 7）音频失真：5%。 8）杂音与噪音：-40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz。 （2）功能要求 ★1）自动识别型数模混合模式：支持自动识别模拟和数字信号，具备模拟和数字自适应功能。 2）直通模式:直通双时隙支持在一个频率上获得两条通信路径，无需中继器便可使通话容量翻倍。 ★3）具有语音信道播报功能，电池电量提示功能，紧急报警功能，无用信道临时删除等。 4）具有Type-C接口和3个可编程按钮。 （3）配置要求 1）主机 1台 2）锂离子电池 2块 3）充电器（含充电底座和交流适配器） 1套 4）天线 1支 5）背夹 1个 11、记录仪支架1个 支架需匹配现有的记录仪，根据要求定制。 12、安全帽4顶 防冲击HDPE材质，H型框架支撑，防砸抗冲击，可调节通风孔位散热，可调节式减震内衬，三角式下颌带采用丙纶材质，挂接处理符合标准，在大拉力情况下可脱开，以防造成危险。符合GB2811-2019标准要求。 | 15 |
| 25 | 视频内窥镜(3m)（特种设备检验工具） | - 管线系统 1、探头直径: Φ8mm 2、摄像头像素:100万 3、景深（mm）:10mm-100mm 4、视向:直视 5、视场角:120° 6、管线长度:3米多层钨丝编制耐磨管线 ★7、弯曲角度和方向:360°电动转向结构，探头全向任意转向，180°超大弯曲角度 8、灯光调节：5档手动循环调节 二、主机系统 ★1、显示器:5.7英寸高清智能触摸屏 2、放大功能:8倍放大 3、显示比例调节:图像1:1/全屏 4、图像特效:负片、黑白、标准 5、图像冻结:冻结查看并调用画笔实时涂鸦保存 6、图像旋转:0°、90°、180°、270°、镜像 7、智能文件管理:支持对存储介质中的文件和文件夹进行如下操作：复制、剪切、重命名、删除等 8、涂鸦注释:文本注释、图像注释、叠加logo印章、涂鸦、文本编辑 9、图片标识:缺陷涂鸦标识 ★10、MDI报告生成软件:选择图片、对图片进行涂鸦注释，图片下方编辑文字，对文件自定义标题创建检测报告，蓝牙传输检测报告或拷贝 11、画中画:主屏图像与小窗照片任意切换 12、回看:支持缩略图回看，文件名直接显示 13、整机结构:手持一体化主机 14、照片/录像文件格式:JPEG/MP4 ★15、兼容性:主机兼容不同规格的探头，可更换不同直径的白光、红光、紫光手柄线及探头，满足多种工况检测，实现一机多用 16、充电方式：PD3.0 65w快速充电，续航≥4小时，支持在线充电使用，可一键拆卸分离，操作简单便捷 17、探头锁定：转向锁定，可步进微调 18、预设：文件名前缀预设、注释水印预设 ★19、测量方式：具有对比测量和标尺辅助测量 ★20、具备后拓展功能：可更换为无极调焦探头，满足一镜多用无压力、更换光学镜头，实现一机多用、具备探头温度实时显示 ★21、WIFI无线图传功能：WIFI无线连接，移动设备同步显示检测图像，通过APP远程拍照/录像，保存检测图片 ★22、缺陷智能识别：自动缺陷识别，快速标记 23、图像调节：亮度、对比度、伽马、色度、饱和度、锐度 24、菜单显示：隐藏式菜单按键，防止误操作、误删除，文件迅速查找，方便快捷 ★25、辅助光源：主机前端配有辅助照明光源，方便黑暗环境照明 三、配置 1、专用收纳仪器箱 2、3米管线系统一根 3、5.7英寸主机1个 4、存储介质：64G TF卡1张 5、充电器1个 6、充电电池包2个 7、读卡器1个 8、数据线1根 9、说明书、合格证1份 | 1 |
| 26 | 笔试硬度计（特种设备检验工具） | 一、性能要求 具有自定义材料功能，可以很方便地通过对比试验，生成自己专属的硬度转换表。 二、技术要求 1、冲击装置：D型 2、产品特性：一体化笔式体型小巧，具有良好的便携性 3、测量范围：170～960 HLD 示值重复性误差4HLD ★4、测量方向：360°自动识别冲击方向 5、硬度制：HL、HV、HB、HRC、HRB、HS、HRA 6、强度：σb（抗拉强度） ★7、显示：OLED显示屏，128×64图形点阵。数据存储：100个测量平均值 ★8、自定义材料数量：≥5种 ★9、特检专用高合金钢材料数量：≥9种 D1:10Cr9Mo1VNbN(T/P91)(母材 焊缝) D2:10Cr9MoW2VNbBN(T/P92)(母材) D3:10Cr9MoW2VNbBN(T/P92)(焊缝) D4:GH4145 D5:22Cr12NiWMoV（C422） D6:20Cr13 D7:05Cr17Ni4Cu4Nb D8:14Cr12Ni13Mo2VN D9:22Cr12NiWMoV ★10、无线通讯接口标准：蓝牙4.2 ★11、数据输出：可无线连接蓝牙打印机，打印输出测量数据 ★12、充电电源：内置可充电锂电池，采用Type-C插口充电，电池无记忆效应，充电方便 ★12、尺寸：≤177mm×38mm×29mm 13、重量：≤120g 三、配置要求 1、主机 1台 2、仪器皮套 1个 3、小支承环 1只 4、尼龙刷 1只 5、里氏标准块（高值） 1块； 6、充电器 1套 7、挂绳 1根 | 2 |
| 27 | 便携式金相仪（具有数码图像处理功能）（特种设备检验工具） | 一、性能要求 1、符合国标JBT10077-1999和企业标准Q/320307NAF01-2006，适合在电站锅炉、管道、压力容器及各种大型铸锻件的现场使用。 ★2、采用无线工业级显微图像采集系统，使样品观测更加清晰。放大倍数范围可达20-500倍，有线无线双采集模式。 3、可满足实验室和室内外现场环境使用，可交直流供电，不便于固定支架时镜头也可独立使用，便携性好。 4、扩展性强，可目视观察、采集器显示观察、无线传输多人观察。 5、镜头种类丰富，配置有金相高低倍镜头，即可用于金相检查，又可进行材料断口、裂纹、氧化皮厚度检查。 ★6、每个金相镜头都可成为单倍的独立显微镜，自锁装置：特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑；带粗微调结构，调焦迅速，并且是同轴粗微调，调焦平稳。 二、技术要求 1、镜体物镜组系统 1.1镜片多层高精度镀膜，非药剂防霉，防尘装置 1.2所有物镜均为平场消色差物镜 1.3镜体调焦均为同轴同光微调 1.4每支镜体都能配合目镜单独使用 1.5内置同轴垂直落射给光系统 1.6镜体前端配有一体式折叠装置，可直接固定在被测物体或管道外壁（圆凸面）及管道或炉体内壁（圆凹面），并且不受管径大小限制 1.7镜体可接触式和非接触式观察 1.8给光原理，方便检测被测物体的各个部位 1.9大视场目镜要求有效视场范围不低于直径18mm ★1.10大视野目镜：10、25倍，配有连接适配器目镜观察图像与拍照图片基本一致 1.11采用插拔式目镜座准确保证光轴的同心度 ★1.12 整个镜体组合后外形宽度不超过10cm(便于狭小空间操作)整体重量不超1kg ★2、物镜成像放大倍数： 100、250、500倍可选 3、专用无线传输装置及图像记录仪 3.1工作频率范围5180～5825MHz；传输功能：4或5GHz；分辨率：2592×1944； 3.2 WIFI无线500万像素传输；内置高能锂电电池，USB充电；（高配5GWiFi） 3.3 LED指示切换有线无线 3.4 WIFI连接手机、电脑进行采集图像，实现数据同步，并可实时修改图名及标注 3.5采集器USB输出端可直接将采集数据另存入计算机或其他存储设备 3.6可在线画面拍照、录像、色温、对比度、亮度、镜像、翻转、数码放大 3.7采集器与目镜同倍观察与视频图像同步放大。自动添加对应倍率标尺 3.8宏观导光的连续变倍物镜，可检查氧化皮、断口裂纹20—50X；（高配） 3.9图像记录仪:现场观察采集存储图像用，屏幕6英寸以上，基本配置不低于6G运行内存和128G 存储空间 4、便携式可调光源 4.1高亮度LED发光，小巧轻便可充电 4.2锂电池带电持久耐用，更换方便 4.3光源自带匀光片可调光照度 ★5、现场三维磁性支架 5.1可三维调节磁性底座支架，有ON/OFF开关，带防滑动制紧装置 5.2万向旋转延伸辅助装置可以360°确保检测无死角 5.3一体式折叠装置可满足金相物镜对任何尺寸的管径检测 三、配置要求 1、5G WIFI图像采集器 1个 2、图像记录仪 1个 3、变倍物镜 1个 4、主镜体3套：（100/250/500三种倍率物镜） 5、目镜10倍、25倍 各1个 6、三维磁性支架(适用于大小管) 1个 7、万向装置 1个 8、便携式抛磨机及磨料 1套 9、便携式光源 2个 10、金相APP采集软件 1套 11、便携仪器箱 1个 | 1 |
| 28 | 检验工具箱（特种设备检验工具） | 1.箱体由改性 PP 合金注射成型，坚固耐压，耐低温-40℃，可在-20℃~ 60℃的环境下长期使用； 2.设计抗冲击等级 IK08，防撞击，不变形，不碎裂； 3.二级锁扣，利用杠杆原理易于开合，可防自开； 4.箱体前部有带密封圈的旋钮，用于手动调节箱内外压差，保证箱体易开合； 5.抗老化 O 型密封圈，便以更换，确保密封圈永久处于完好弹性状态，长期具有超强密闭性； 6.预设防盗锁孔，提供额外的安全性； ★7.内部 EVA 材料整体开模，提供 1-13 个仪器工具定制相匹配的卡槽，保证在箱中紧固，提行时不易脱落； ★8.设计防护等级：IP67（供货前提供防护等级相关证书）； ★9.满足电梯各种物理间隙，长度尺寸的测量； ★10.满足辅助电扶梯检测的实际工作要求； 11.整体尺寸不大于 430*330*120mm。 12.每个工具箱配置风速仪1台 （1）性能要求 用于测量风温、风速、风量的专业型风速仪，具有数字保持、记录间隔设定、风量单位转换和USB数据传输等功能。 （2）技术要求 ★1）风速测量量程：2m/s～10m/s；10m/s～30m/s ★2）风速测量精度：±（3%+5）；±（3%+8） 3）风速测量 (CMM)：0.001～9999 X 100 4）风速测量 (CFM)：0.001～9999 X 100 5）温度测量量程：0°C～40°C(32°F～104°F) 6）温度测量精度：±3°C(±4°F) ★）最大显示：9999 8）自动关机：约10分钟 9）低电压显示：≤7.2V 10）数据存储：2044 11）风速显示：显示“VEL” 12）风量显示：显示“FLOW” 13）LCD尺寸：≥57mm×37mm 14）机身重量：≤375g 15）机身尺寸：≤162mm×78mm×30mm （3）配置要求 电池、布包、彩盒、说明书、保修卡 | 3 |