环通检测公司所需设备清单与参数

| 序号 | 仪器名称 | 技术要求 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动沥青软化点试验器▲ | 通过软件进行绘图及数据处理，具有介质温度均匀、介质升温速率稳定、自动检测软化点、试验结果重复性和再现性优异等特点。 采用底部加热板加热方式，控制升温速率可稳定在(5±0.5)℃/min。 检测算法先进，可过滤介质加热过程中产生的气泡对试验结果的影响。 软件内可选择不同介质进行试验，水介质试验温度(20～90) ℃，甘油介质试验温度(70～160) ℃。 ★每次试验可同时测试两个试样。全自动完成整个软化点试验过程，有升温曲线显示，自动计算平均值，测量结果稳定可靠。（提供证明文件加盖厂家公章） 带有无极可调节磁力搅拌装置，方便实时调整搅拌速度，保证浴液的温度均匀性。 主要技术参数及指标 - 1、温度分辨率： 0.1℃； - 2、测量范围：当试样软化点≤80℃：5℃～80℃； - 当试样软化点＞80℃：32℃～160℃； - 3、加热方式：采用底部电加热板方式加热 - 4、升温速率：介质为水时，试验开始三分钟后自动调整至（5±0.5）℃/min；介质为油时，升温到 60℃后，自动调整至（5±0.5）℃/min； - 5、介质搅拌：磁力搅拌，搅拌速度连续可调； - 6、烧杯有效容积：不少于 800ml； - 7、数据显示：内置工控机液晶屏显示； | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 2 | 沥青旋转薄膜烘箱▲ | 新增：通气口面积1500mm2±70mm2,930mm2±45mm，风扇马达安装在烘箱外部，转速为1400r/min±100r/min，风扇转动方向与叶片指向方向相反 1、工作电源：AC（220±10％）V，50Hz； 2、整机功耗： ≤2.6kW； 3、工作室温度：163℃（或175℃）； 4、控温精度：±0.5℃； 5、转盘转速：(15±0.2)r /min； 6、空气流量：(4000±200)ml /min； 7、定时装置：85min蜂鸣； 8、适用环境：温度：(15～35)℃，相对湿度：≤85％； | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 3 | 乳化沥青储存稳定性试验管 | 玻璃制，带有上下两个支管口，支管口均配有橡胶塞或软木塞，外径为φ32±2mm | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 4 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | 采用液晶触摸屏，试验数据查询方便；整体设计结构合理，美观大方。 支架带自动夹紧装置,可以上下移动升降架,高度可调； 具有电子定时装置，时间设定0-60分钟,计时分辨率0.1S； 电流设定0-60mA,电流分辨率0.1mA 自动停机，试验达到设定时间或设定电流自动试验结束。 试验结束具有提示音。提示音发出 “滴滴”声。 主要技术参数及指标 1.工作电源： AC（220±10%）V，50Hz； 2.电极板： 2块，不锈钢制，每块极板长100mm±1mm，宽25mm±1mm，厚1mm； 间距12mm±2mm 3.定时精度： 0-60分钟；计时分辨率0.1S 4.烧杯容积： 250ml； 5.毫安表： 0-60mA，电流分辨率0.1mA； 6.直流电源： 0-30V； | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 5 | 乳化沥青破乳性能试验仪 | 给料器:具有给料速度可控制的调节器,给料速度为0.35g/s±0.10g/s。 PLC自动控制系统。自动搅拌时间，电动升降。 主要技术指标和参数： 1、电源：220V 50/60Hz 2、转速：260r/min±60r/min 3、电机输出功率：≥25W 4、搅拌叶片长度：70 mm±1mm 2个 5、给料器给料速度：0.35g/s±0.10g/s 6、计时范围：1—999S | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 6 | 沥青旋转黏度计 | 具有测量、记录和显示黏度、扭矩、剪切应力、剪变率、转速和试验温度等参数的功能，黏度主机和转子配置应满足黏度量程为10mPa·s~50Pa·s,精度为±5%;剪切速率为1~200s-1。温控装置调温范围为40~250℃.其中40~100℃控温精度为±0.5℃.100~260℃控温精度为±1.0℃。 本仪器采用微电脑技术能方便地设定量程、转子号、及转速，对传感器检测得到的数据进行数字处理，并且在显示屏上清晰地显示。 采用高细分步进电机、高亮度的LED显示屏、开机后可实现无极调速满足客户在线测量的要求。 配有外接通讯接口可以与电脑和打印机实行通迅。 主要技术参数及指标 1、测量范围：10mPa·s～50000mPa·s； 2、转子规格：21号、27号和29号三种转子； 3、转子转速：(0.5、1、2、5、10、20、50、100)r/min八档； 4、测量误差：±3%(所选量程的F.S)； 5、控温范围：40℃～250℃； 6、控温精度：40℃-100℃之间为±0.5℃；100℃-250℃之间为±1℃； | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 7 | 电子水平尺 | 长度不小于125mm,宽度 30mm±3mm,精度、分辨率为±0.1°,且液位计应有一个固定按钮。旋转薄膜加热老化试验配件 |  |
| 8 | 多功能全自动沥青压力试验仪▲ | 万能材料试验机或压力机，加载量程≥5kN。具有梁式支座，两个支座中心距200mm，上压头位置居中，上压头及支座与试件接触部分为半径10mm的圆弧形钢棒；上压头与加载杆连接。加载速率可调。试验时，破坏荷载不超过量程80%，从空载到加载过程中速率降≤5%。数据采集系统：荷载传感器量程≥5kN,分辨率应≤10N,精度100N。跨中位移测量应采用LVD位移传感器，量程不小于2mm，且有效量程应大于预计的最大挠度的1.2倍;分辨率应≤0.001mm,精度±0.001mm。荷载、跨中位移采集频率≥500Hz。位移传感器为2个，通过夹持器固定在加载杆上，底部支撑在固定在底座的支架上。位移传感器也可采用其他固定方式进行固定。 - 1、本仪器一机多用，适用于如下标准 JTG 3410 中的—— T 0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》 T 0713《沥青混合料单轴压缩试验(圆柱体法)》 T 0714《沥青混合料单轴压缩试验(棱柱体法)》 - T 0715《沥青混合料弯曲试验》 T 0716《沥青混合料劈裂试验》 T 0729《沥青混合料冻融劈裂试验》 2、整机采用落地式一体结构，底部万向轮设计，移动方便；试验操作部分采用 304 不锈钢设计，耐腐蚀，易清理；软件控制部分采用外挂式设计，符合人体工程学原理，操作简洁方便。 3、★本仪器配有15寸工控触摸屏控制，可中文显示人机界面、测量结果曲线图。大容量存储器。可对多种检测数据如温度、压力、位移等模拟量输入进行自动显示处理。（提供证明文件加盖厂家公章） 4、制冷系统采用进口压缩机制冷，降温速度快，噪音低，无震动，最低温度可达-20℃。 5、集成高精度温控、传感器、加热器、压缩机控制单元组成整个温控系统；控制制冷和加热两部分互相补偿，达到热平衡，保障保温箱可进行高低温试验。 6、★仪器硬件功能强大，配置进口高精度压力传感器、位移传感器、伺服电机等核心部件，确保实验数据精确可靠。（提供证明文件加盖厂家公章） 7、参数设置、运行状态、数据均为中文显示，直观、更捷。内部可存储 100 组试验数据及试验时间，可随时调出查看。试验自动完成，并能自动归位。 8、本仪器同时具有手动控制上升、下降、停止的功能。 9、工控机无限存储测试结果，配合相应软件具有数据上传功能。 10、仪器标配马歇尔稳定度试验夹具，劈裂试验夹具，冻融劈裂试验夹具，弯曲试验夹具。 二、主要技术参数及指标 1、整机功耗：≤4000W； 2、压力 1：测量范围： (0～100)kN；分辨率：±0.01kN； 3、压力 2：测量范围： (0～50)kN；分辨率： ±0.01kN； 4、压力 3：测量范围： (0～5)kN；分辨率： ±0.01kN； 5、位移传感器：范围： 不少于13mm；位移显示精度：±0.001mm； 6、伺服电机：1500W； | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 9 | 沥青混合料试件成型机▲ | 采用彩色触摸显示屏，仪器的操作、数据的显示、参数的输入等均可在触摸屏上完成。 显示屏实时显示碾轮温度、碾轮压力、碾压次数等各项参数。（提供证明文件） 仪器设计有自诊断功能，自动判断各项故障，自动显示故障码。 采用先进的气压控制技术，碾轮压力在(0~12)kN 范围内可任意设定和调整。 碾轮温度任意设定，精度高、稳定性好，碾轮温度实时显示。 碾压成型试件分两个过程，每个过程都可自动完成，减少操作步骤，基本做到一键完成。 1、碾压轮尺寸： 长 527mm，半径 500mm，宽度为 297~299mm 2、碾轮压实线荷载控制范围：至少满足（200-400)N/㎝内可任意调整，出厂前调整到300 N/㎝ 3、碾轮压实线荷载控制精度： ±3 N/㎝ 4、碾轮温度控制范围： (室温~200) ℃ 5、碾轮温度控制精度： ±5 ℃ 6、碾压次数：软件可设置 7、试模规格：300 mm ×300 mm ×高度 50mm（标配），其他厚度选配 300 mm ×400 mm ×厚 75mm（选配） 8、工作气源：压力 0.7Mpa，排气量 40L/min | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 10 | 自动车辙试验仪▲ | 本仪器为单轮结构、轮动方式、浸水与非浸水工作模式、高端型车辙试验仪。 具有自动测试技术，能够在轮压为(0.7±0.03)MPa，总载荷 780N±20N 下，进行试验。 碾轮的橡胶硬度满足规范要求的 80IRHD±5IRHD（23℃时），保障数据的稳定性。 仪器配套 LDVT 传感器，采用七点检测模式；检测精度高、速度快，测试结果准确可靠。 试验过程中能自动连续采集车辙变形量和温度，并记录车辙变形量-加载次数曲线、温度-加载次数曲线，准确提供试验数据。 安卓系统，便于系统升级、远程控制、实现数据实时上传。 测试过程自动控制，具备试验过程语音播报功能；标配打印机，测试结果自动打印。 试验室采用外循环加热、顶部风机及散热孔空气交流工作方式，确保试验场温度均匀。 ★采用气缸提升和下降碾压轮，省去传统摇把操作方式，提升试验效率。（提供证明文件） 1具有供电自保、故障自检、异常报警等功能，且处理和解决方案的屏显提示。 设计有试轮电机防堵、工作室加热超温的自动保护功能，最大限度保障仪器的使用安全。 主要技术指标及参数 ① 主要技术指标 ⑴ 碾轮的碾压速度： (42±0.5)次/分（单程） ⑵ 碾轮的橡胶硬度： 80IRHD±5IRHD（23℃时） ⑶ 施加载荷要求： 780N±20N 碾轮与试模接触压强： (0.7±0.03)MPa（60℃时） ⑷ 位移的测量范围： (0～30)mm ⑸ 位移的测量精度： ±0.01mm ⑹ 恒温箱的控制范围： 室温～70℃（可任意设定） ⑺ 温度测量精度： ±0.1℃ ⑻ 环境温度控制精度： ±1℃ ⑼ 试模温度控制精度： ±0.5℃ ② 主要技术参数 ⑴ 工作方式： 浸水试验和非浸水试验 ⑵ 温度测量通道数量： 2 个 ⑶ 可同时做试件数量： 1 个 ⑷ 试件的养生个数： 3 个 | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 11 | 稀浆混合料稠度仪 | 由截头圆锥体的坍落度筒及底板组成，金属制。上口内径φ38mm，下口内径φ89mm，高76mm。坍落度筒壁厚2mm。底板，不小于长200mmx宽200mmx厚3mm，底板上有6~8个同心圆刻线每个相邻同心圆刻线间距为10mm±lmm，刻线宽度不超过0.5mm。 | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 12 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪、再加载装置、上下压头、导杆、荷载传感器、变形传感器和控制装置等组成。能够自动测定荷载和变形量，数据采集频率不小于50Hz;记录荷载-变形量曲线，进行原点修正，并具有显示存储和打印试验结果等功能。 采用高亮度大屏幕彩色液晶触摸显示屏，试验数据显示清晰，操作方便。 具有自动和手动两种加载形式，一般情况下采用自动加载形式，特殊情况下则可采用手动加载形式。具有新标准要求的原点修正功能。 ★招标人可要求所供设备内部安装有劈裂试验软件。 仪器自带电脑接口，USB接口，数据可随时导出、保存。 主要技术参数及指标 1、测试荷载： （0~50.00）KN，测量误差：±0.1KN 2、测试位移不小于： 0mm~10mm，测量误差不大于：±0.1mm 3、加载速率： （50±5）mm/min 4、工作电源： AC（220±10%）V，50Hz 5、整机功耗： 不大于700W | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 13 | 真空干燥器 | 能够加热至180℃，温控精度±5℃，负压可达15kPa±2.5kPa。真空 干燥器应配备温度传感器和压力计，精度分别为±1℃和±0.5kPa。 |  |
| 14 | 沥青混合料离心抽提仪 | 采用优质加厚铝合金容器经抛光成型，配不锈钢离心轴及机壳，使得仪器表面光洁度极高，永不生锈。 采用精密机械加工技术，试样容器、离心分离器加工精密，经过平衡校正，运转平衡稳定，沥青分离速度快。 仪器定时采用数字显示，直观性强，无极加速启动，保证仪器平稳运行。 仪器具有分离速度快、操作方便、性能稳定、重量轻、维护方便等优点。 主要技术参数及指标 1、额定转速：≥3600r/min； 2、试样容积：3000g； 3、定时选择：0.01-99.99min； | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 15 | 全自动标准马歇尔电动击实仪▲ | 本仪器为落地式结构，由机械锤击与电气控制箱两部分组成，机械锤击传动机构由电机、减速机、链条驱动。 电气控制箱可预置、修改击实次数，可完成自动计数，自动击实，自动停止，击实次数等参数实时显示。 设计有人性化的手动提锤功能，使提锤操作省力、安全、便捷，给用户带来方便。 采用压圈固定试模套的机构，使试模不易移动，更加稳固，减少实验误差。 设有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。 主要技术指标及参数 1、锤 重： 4536g±9g； 总锤重：7850g±50g 2、重锤落差： 457.2mm±1.5mm； 3、试 模： 适用于 101.6mm×63.5mm试件； 4、★圆形导杆直径：16mm；（提供实物测量照片加盖厂家公章）另外标配了新标准要求的垫块、金属块。 5、★平台尺寸：(305±5)mm×(305±5)mm×(25±2)mm；（提供实物测量照片加盖厂家公章） 6、击实速度： （55~68）次/分钟； 7、击实次数： (0～999)次； 8、木块击实座：200mm×200mm×455mm(高)（公差±5mm） | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |
| 16 | 全自动大型马歇尔电动击实仪 | 本仪器为落地式结构，由机械锤击与电气控制箱两部分组成，机械锤击传动机构由电机、减速机、链条驱动。 电气控制箱可预置、修改击实次数，可完成自动计数，自动击实，自动停止，击实次数等参数实时显示。 设计有人性化的手动提锤功能，使提锤操作省力、安全、便捷，给用户带来方便。 采用压圈固定试模套的机构，使试模不易移动，更加稳固，减少实验误差。 设有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。 主要技术指标及参数 1、重 锤： 10210g±10g； 总锤重：24950g±50g 2、重锤落差： 457.2mm±2.5mm； 3、试 模： 适用Φ152.4mm×95.3mm 试件； 4、击实速度： （55~68)次/分钟； 5、圆形导杆直径：30mm；标配新标准要求的垫块、金属块。 6、★平台尺寸： (450±5)mm×(450±5)mm×(25±2)mm；提供实物测量照片加盖厂家公章） 7、击实次数： (0~999)次； 8、木块击实座： 300mm×300mm×455mm(高) （公差±5mm）； | 上海昌吉、无锡石油、意大利Matest |

- 新鑫检测公司采购设备清单及参数

| 序号 | 仪器名称 | 技术要求 | 参考厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维卡软化温度试验仪 | - 1、温度范围：室温－300℃ - 2、升温速率：120±10℃／h（12℃±１℃／6min ） - 50± 5℃／h（5℃±0.5℃／6min） - 3、温度误差：±0.5℃ 变形误差：±0.01mm - 4、温度最小分辩率：0.1℃ 变形最小分辨率0.01mm - 5、负荷范围：0.864N —49.03N 负荷误差：±2.5% - 6、形变测量方法：位移传感器 - 7、形变测量范围：0—1.000mm - 8、最大变形误差：0.005mm - 9、显示精度： 0.001 mm - 10、试验架跨距: 60—180mm（适于热变形试验） - 11、加热介质：甲基硅油（闪点在300冷却方式：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷） | 北京天畅通达仪器设备有限公司、北京路工建仪器科技有限公司、承德精密仪器设备有限公司 |
| 2 | 硬质套管量规 | - 套管最大外径量规16、20、25、32、40、50、63 - 套管最小外径量规16、20、25、32、40、50、63。 - 套管最小内径量规16、20、25、32、40、50、63。 - 硬质套管弯曲后最小内径量规16、20、25 | 北京天畅通达仪器设备有限公司，北京路工建仪器科技有限公司，承德精密仪器设备有限公司 |
| 3 | 氧化诱导时间试验装置 | - 温度范围：室温-600℃ - 升温速率：0.1~80℃/min - 温度分辨率：0.01℃ - 温度重复性：±0.1℃ - DSC噪声：0.001mW - DSC解析度：0.001mW - DSC精确度：0.01mW - DSC灵敏度：0.01mW - 控温方式：升温、恒温（全程序自动控制） - 曲线扫描：升温扫描 - 气氛控制：仪器自动切换 - 气体压力：0.2MPa - 显示方式：LCD触摸屏显示 - 数据接口：标准USB接口 - 参数标准：配有标准物质，带有一键校准功能，用户可自行校正温度和热焓 | 北京天畅通达仪器设备有限公司，北京路工建仪器科技有限公司，承德精密仪器设备有限公司 |
| 4 | 钢管压扁试验机 | - GB/T 246-2007 金属管 压扁试验方法 - 主要针对各种钢管的压扁亦能做一般钢材和其它金属材料之拉伸、压缩、弯曲及剪切试验，亦可做一般材料、塑料、水泥及混凝土等压缩及弯曲试验 - 1、最大试验力kN 600 - 2、试验力测量范围kN ：2%-100%FS（12-600KN） - 3、试验力示值相对误差： ≤示值的±1% - 4、试验力分辨率：0.01kN - 5、位移测量分辨力mm： 0.01 - 6、变形测量精度mm： 0.01 - 7、最大拉伸试验空间mm： 600 - 8、最大压缩空间mm： 550 - 9、活塞行程mm： 200 - 10、圆试样钳口夹持直径mm： Φ13-Φ40 - 11、扁试样钳口夹持厚度mm： 0-40 - 12、扁试样最大夹持宽度mm： 75 - 13、压盘尺寸mm： 160*160 - 14、弯曲试验两点间最大距离mm： 350 - 15、拉伸空间两支柱距离mm：465 - 16、弯曲支滚宽度mm： 140 - 17、弯曲支滚直径mm： Φ40 - 18、最大弯曲度mm： 150 - 19、剪切试样直径mm：10 - 20、活塞最大移动速度mm/min： 约80 - 21、夹紧方式： 自动加紧 | 河北三宇试验机有限公司，上海华龙试验机有限公司，无锡新建仪器科技有限公司 |
| 5 | 锚具组装件静载试验装置 | - 1、最大试验力：6500KN - 2、测力范围：4%-100%（全程不分档，等效三档） - 3、示值准确度（试验力）：优于示值的±1% - 4、位移测量范围：0-200mm - 5、示值准确度（位移）：±1% - 6、重复性：±0.5% - 7、相对分辨率：±0.5% - 8、活塞行程：200mm | 河北三宇试验机有限公司，上海华龙试验机有限公司，无锡新建仪器科技有限公司 |
| 6 | 微机伺服钢绞线专用机 | - 最大试验力 1000KN - 结构形成 六立柱双丝杠油缸下置 - 试验机级别 1级 - 试验力测量范围 2%-100%FS - 试验力示值相对误差 优于示值的±1% - 力分辨率 1/300000 - 变形测量装置 电子引伸计 - 引伸计标距 500mm - 变形测量范围 0-10mm - 变形有效测量范围 2%-100%FS - 变形分辨率 最大变形的1-300000 - 变形示值相对误差 优于示值的±0.5% - 位移测量装置 拉线式光电编码器 - 位移测量范围 0-250mm - 位移示值相对误差 优于示值的±1% - 位移分辨率 0.01mm - 活塞最大移动速度 70mm/min - 横梁调整速度 120mm/min - 油缸活塞行程 250mm - 最大拉伸空间 1000mm - 立柱间距 400mm - 控制方式 计算机三闭环控制和编程控制 - 等速应力控制范围 2-60Mpa - 应力速率相对误差 优于示值的≤±0.5% - 等速应变控制范围 0.00025/s-0.0025/s - 应变速率相对误差 优于示值的≤±0.5% - 等速位移控制范围 0.2-70mm/min - 位移速度相对误差 优于示值的≤±0.5% - 夹紧方式 液压自动夹紧 - 圆试样夹持直径 φ13-φ40mm - 钢绞线夹持直径 φ9.2-φ12.7mm，φ12.7-15.24mm - 扁试样夹持厚度 0-35mm 0-40mm | 河北三宇试验机有限公司，上海华龙试验机有限公司，无锡新建仪器科技有限公司 |
| 7 | 微机控制钢绞线松弛试验机(30t） | - 最大试验力（KN） 300 - 有效测量范围 20％-80％ - 负荷示值准确度 优于示值的±0.5％ - 负荷分辨率 9N - 全部测量范围不分档，负荷分辨率不变优于示值的±0.5％ - 位移示值准确度 0.01mm/min-40（或50）mm/min - 加荷速度 0.1-5KN/S任意设定 - 丝杆行程（mm） 80-100mm - 试验空间（mm） 左右夹头最大拉伸间距：2000mm | 河北三宇试验机有限公司，上海华龙试验机有限公司，无锡新建仪器科技有限公司 |
| 8 | 金属波纹管弯曲后抗渗漏试验装置 | - 本装置符合JG/T 225-2020 《预应力混凝土用金属波纹管》的要求，金属波纹管弯曲后抗渗漏性能试验。 - 二、主要技术参数 - 1、圆管支架曲率半径=圆管公称内径30倍 - 2、扁管支架曲率半径=4000mm - 3、内径规格：40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 96 102 108 114 120 126 132mm 和扁管 | 天津美特斯，北京天畅通达，南京华德 |
| 9 | 塑料波纹管局部横向荷载试验机 | - 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 - 圆柱顶头12mm - 荷载值800N | 天津美特斯，北京天畅通达，南京华德 |
| 10 | 均布荷载夹具 | - 预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020 - （圆管）19对规格 40，45，50，55，60，65，70，75，80，85，90，95，96，102，108，114，120，126，132 - 均布荷载夹具（扁管）15对规格52*20、56*25、58*22、67*20、69*30、74*22、75*20、80*25、89*37、90*22、93*30、104*25、116*30、130*37、167*37 | 天津美特斯，北京天畅通达，南京华德 |